Mateusz Wejchert Architekt

ul. Sarmacka 1m.122

02-972 Warszawa

tel. 22 4033297

KONCEPCJA BUDOWY ZAKŁADU POMOCY DORAŹNEJ W HAJNÓWCE DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

OBIEKT KAT. XI

| INWESTOR: | Samodzielny Pulbliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI: | dz. ew. 3369/2 , obr 0001, Hajnówka |  |  |  |
| FAZA: | KONCEPCJA |  |  |  |

| BRANŻA: | ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU |
| --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. arch. Mateusz Wejchert uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr upr. W/13/2010 mgr inż. arch. Katarzyna Chmiel upr. bud. do proj. w spec. arch. bez ogr. nr ewid. MA/001/06 |

| DATA: SIERPIEŃ 2020 |  |
| --- | --- |

Spis treści

I. OPIS  PZT I ARCHITEKTURA

1.PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.ARCHITEKTURA

4 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE PROJEKTOWANE

5.INSTALACJE

6.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

8.NASŁONECZNIENIE, PRZESŁANIANIE I ZACIENIANIE

9.DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10.UWAGI PROJEKTOWE

V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Lp | Nr rys. | Tytuł | Skala |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KONCEPCJA |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | SYTUACJA | 1:500 |  |  |
| 2 | 1.2 | RZUT PARTERU | 1:100 |  |  |
| 3 | 1.3 | RZUT PIĘTRA | 1:100 |  |  |
| 4 | 1.4 | PRZEKRÓJ A-A | 1:100 |  |  |
| 5 | 1.5 | ELEWACJA POŁUDNIOWO – ZACHODNIA ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA | 1:100 |  |  |
|  | 1.6 | ELEWACJA POŁUDNIOWO – WSCHODNIA ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA | 1:100 |  |  |
| 6 |  | WIZUALIZACJA OBIEKTU |  |  |  |

I. OPIS PZT I  ARCHITEKTURA

1.PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE

[1] - Umowa z Inwestorem określająca zakres projektu

[2] – Opis przedmiotu zamówienia

[3] – Wizja w terenie

[4] – Mapa do celów projektowych

[5] -Uchwała    UCHWAŁA NR XVIII/129/16RADY MIASTA HAJNÓWKA  z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka  dla terenów położonych w rejonie ul. Rakowieckiego i ul. Lipowej

[6] - Przepisy i normy obowiązujące w budownictwie

2. ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

2.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Teren nieruchomości – działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym dz. ew. 3369/2 , obr 0001,  Hajnówka o powierzchni  1234m2.

Działka ma regularny prostokątny kształt, teren jest płaski zadrzewiony. najbliższe sąsiedztwo sanowi budynek stacji krwiodawstwa od strony  południowo -wschodniej , od strony  północno -zachodniej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, od  południowego - zachodu parking szpitala, od północnego wschodu  teren niezabudowany.

Dojazd i dojście do działki  możliwe są z ulicy Lipowej poprzez ulice wewnętrzne parkingu na dz. 3038/21.

Teren znajduje się w zasięgu infrastruktury technicznej. Budynek należy podłączyć do sieci zewnętrznych zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów mediów.

Podłączenie  do sieci wodociągowej należy wykonać za zgodą właściciela poprzez istniejace przyłącze wodociągowe PEHD śr 90mm do dzialki nr ew 3370, znajdujące się w obrębie parkingów na działce god. 3038/20 przy ul. Dowgirda.

Podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać za zgodą właściciela poprzez  istniejące przyłącze śr200 znajdujące się na działce nr ew god 3038/20 przy ul. Dowgirda.

Podłączenie do kanalizacji deszczowej przez dz. 3038/21 lub zbiornik podziemny szczelny.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej zostanie wykonane odpłatnie z przez PEC z rur preizolowanych 2xǾ25. Miejsce przyłączenia – istniejąca sieć wysokoparametrowa od strony Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Aby podłączyć budynek do sieci telekomunikacyjnej należy zaprojektować infrastrukturę telekomunikacyjną do  najbliższego punktu styku z siecią OPL, którym jest studnia kablowa o numerze HN002C/07/13 oraz 2. zapasowe przyłącze od innego operatora (np.: TVK Hajnówka).

Podłączenie do sieci elektrycznej zgodnie z warunkami przyłączenia nr 20-B3/WP/01255 i  20-B3/WP/01256 wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A

Zasilanie podstawowe – miejsce przyłączenia – istniejące złącze kablowe nr 03629 usytuowane przy granicy działek nr geod. 3370 i 3369/2 zasilane  linia kablową nN ze stacji transformatorowej nr -1630 Hajnówka „ Lipowa II”. Isniejące złacze należy rozbudować w celu zainstalowania układu pomiarowo – rozliczeniowego. Układ pomierowo – rozliczeniowy będzie zlokalizowany  w linii  ogrodzenia.

Zasilanie rezerwowe – miejsce przyłączenia – pole liniowe nN w stacji transformatorowej nr 301539 „os. Podlasie T3”. Nalezy przystosować stacje transformatorową do nowych warunków pracy, zbudować złacze zintegrowane z układem pomiarowo – rozliczeniowym w obrębie działki przy granicy z droga, wbudować przyłacze kablowe zasilania rezerwowego od stacji do projektowanego złącza

Dla terenu zostały wykonane badania gruntu.

Teren leży w obszarze dla którego istnieje obowiązujący MPZP.

Zgodnie z Miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka

dla terenów położonych w rejonie ul. Rakowieckiego i ul. Lipowej dla obszaru oznaczonego 1U określono następujące wymagania

 przeznaczenie – usługi  związanych z działalnością edukacyjną, ochroną zdrowia i opieką społeczną

 maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60% powierzchni działki,

 udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 20% powierzchni działki,

 wysokość budynków: do 15,0 m,

 dachem płaskim lub dachem symetrycznym o kącie

nachylenia głównych połaci dachowych od 25° do 50°; dopuszcza się możliwość zastosowania

nietypowych, indywidualnych przekryć i zadaszeń,

.

Teren objęty przedmiotowym projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków. Teren podlegający projektowaniu nie znajduje się w granicach terenu górniczego. Budowa obiektu wraz z towarzyszącą infrastrukturą nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

2.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Wjazd na teren  zlokalizowany będzie od strony południowo – zachodniej z dróg wewnętrznych parkingu

Budynek na planie prostokąta utytułowany będzie dłuższym bokiem równolegle południowo – zachodniej granicy  terenu. Linia zabudowy będzie kontynuacją linii zabudowy budynku stacji krwiodawstwa.

Budynek będzie usytuowany tak aby zapewnić możliwość późniejszej rozbudowy w kierunku północno - zachodnim

Do wejścia głównego będzie prowadził szeroki chodnik, łagodnie podnoszący się w kierunku budynku. Zapewni to dostęp dla osób niepełnosprawnych bez konieczności stosowania podnośników, czy pochylni.

Przed budynkiem powstanie plac manewrowy dla karetek, oraz będą wydzielone  4 miejsca parkingowe

Nawierzchnie utwardzone dróg i chodników na terenie działki będą wykonane z prostokątnej  kostki betonowej .

Tren będzie ogrodzony. W ogrodzeniu będzie zamontowana brama przesuwna szerokości 5,5m sterowana pilotem, oraz furtka.

Elementy ogrodzenia z zakupu. Przęsła ogrodzeniowe palisadowe podstawowa długość 2,5m, profil ramy z rury kwadratowej 35x35x1,5mm,  elementy wypełniające 15x15x1mm. Wysokość paneli 1,5m, wysokość ogrodzenia 1,8m. Słupki ogrodzenia stalowe 80x80x2 osadzone w betonowych fundamentach prefabrykowanych . Cokół z cegły klinkierowej wysokości – 20cm.

Brama i furtka z zakupu wykonane analogicznych elementów jak panele ogrodzenia.

Profile lakierowane na kolor grafitowy.

Zieleń – na trenie istnieją  pojedyncze drzewa liściaste. Drzewa kolidujące z inwestycją będą przeznaczone do wycięcia po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych. Drzewa nie kolidujące będące w dobrym stanie należy zachować.  Poziom trenu w otoczeniu budynku należy podnieść do poziomu drogi i działek sąsiednich. Od frontu działki zieleń uzupełnić nasadzeniami niskich krzewów. W głębi  działki  nasadzenia  typu „łąkowego”

Bilans terenu

Działka – 1234m2 – 100%

Powierzchnia zabudowy – 269 -22% (max wg MPZP 60%)

Powierzchnia utwardzona – 302m2- 24%

Powierzchnia biologicznie czynna – 663.- 54% (min wg MPZP 20%)

Możliwa w przyszłości rozbudowa obiektu o 110m2 powierzchni zabudowy

3.ARCHITEKTURA

Funkcja –

W budynku będą wydzielone strefy.

Pierwsza ogólnodostępna  - przedsionek , hall wejściowy, sanitariat przystosowany dla niepełnosprawnych, pomieszczenie biurowe w którym pacjenci z zewnątrz mogą odbierać dokumentację medyczną.

Druga z kontrolowanym dostępem dla pracowników

na parterze będzie to garaż oraz szatnie wraz z zespołami sanitarnymi  oraz pomieszczenia magazynowe i techniczne

Na piętrze będą to pokoje dla pracowników, pokój socjalny oraz łazienka. na Piętrze będzie mieścił się magazynek gospodarczy , pomieszczenie porządkowe oraz serwerowania.

Z poziomu piętra będzie można wyjść na niższą część dachu do strefy zajmowanej przez urządzenia wentylacyjne.

Materiały wykończeniowe zewnętrzne i technologia wykonania

Projektowany budynek będzie dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, na planie zbliżonym do prostokąta  wymiarach  zewnętrznych 14,06x21,65  Budynek będzie miał  dach płaski

Wysokość budynku 8,30m – ( max wg MPZP 15m)

Zero budynku przyjęto na rzędnej 169,30 .m n.p.m, , 30 cm ponad przylegający teren.

Budynek będzie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej  z elementami żelbetowymi

Kolorystyka budynku szara z akcentami czerwonymi będzie nawiązywała do sąsiedniego budynku stacji krwiodawstwa,

Zastosowane materiały wykończeniowe zewnętrzne są trwałe i estetyczne właściwe dla budynków użyteczności publicznej

Dach – nawierzchnia  zieleń „techniczna”/ żwir

Elewacja – w poziomie parteru oraz na cokole okładzina z mineralnych płytek klinkierowych w kolorze jasno – szarym.

W poziomie piętra okładzina z blachy aluminiowej  lakierowanej lub z płyt włókno-cementowych w kolorze szarym z akcentami przy oknach w kolorze czerwonym.

Okna i drzwi – stolarka okienna i drzwi do przedsionka, aluminiowe ,z profili izolowanych termicznie, szklenie zestawami trzyszybowymi. W drzwiach i szybach przedsionka  szklenie bezpieczne. Wymagany współczynnik izolacyjności termicznej  Umin=0,8 W /m2 K.

Wejście główne – przedsionek przeszklony na profilach aluminiowych, kolor profili szary.

Stolarka okienna  o dobrych parametrach izolacyjnych – aluminiowa , szprosy w kolorze szarym, szklenie zestawami trzyszybowymi.

3.1. DANE LICZBOWE

Liczba pracowników zatrudnionych  w obiekcie – 30, ilość osób na 1 zmianie max 10

Powierzchnia użytkowa (wg normy PN ISO 9836:1997) : 232,5m2

Kubatura brutto  1767,0-m3

Powierzchnia netto – 327,2m2

3.2. ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ

| lp | Nr pom. |  | Nazwa |  | Pow. m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTER |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0.01 | PRZEDSIONEK |  | 7,5 |  |
| 2 |  | 0.02a | HALL WEJŚCIOWY |  | 7,7 |  |
| 3 |  | 0.02 | KOMUNIKACJA |  | 22,5 |  |
| 4 |  | 0.03 | POKOJ KIEROWNIKA |  | 8,0 |  |
| 5 |  | 0.04 | WC dla niepełnosprawnych |  | 4,5 |  |
| 6 |  | 0.05 | ARCHIWUM |  | 4,0 |  |
| 7 |  | 0.06 | ŁAZIENKA |  | 7,0 |  |
| 8 |  | 0.07 | SZATNIA |  | 17,0 |  |
| 9 |  | 0.08 | POM. DO DEZYNFEKCJI |  | 6,5 |  |
| 10 |  | 0.09 | POM. PORZĄDKOWE |  | 3,0 |  |
| 11 |  | 0.10 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE |  | 2,5 |  |
| 12 |  | 0.11 | POM. NA ODPADY MEDYCZNE |  | 6,0 |  |
| 13 |  | 0.12 | MAGAZYN MEDYCZNY |  | 6,5 |  |
| 14 |  | 0.13 | GARAŻ |  | 80,0 |  |
| 15 |  | 0.14 | PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE |  | 4,5 |  |
| 16 |  | 0.15 | PRZYŁĄCZE WODY |  | 2,5 |  |
| 17 |  | 0.16 | WĘZEŁ CO |  | 6,0 |  |
|  |  |  | POWIERZCHNIA ŁĄCZNIE W TYM POW. UŻYTKOWA POW. RUCHU POW. USŁUGOWA |  | 195,7 145,0 37,7 13,0 |  |
| PIETRO |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 1.01 | SCHODY |  | 13,0 |  |
| 19 |  | 1.02 | KOMUNIKACJA |  | 25,0 |  |
| 20 |  | 1.03 | POKÓJ |  | 12,5 |  |
| 21 |  | 1.04 | ŁAZIENKA |  | 6,5 |  |
| 22 |  | 1.05 | POKÓJ SOCJALNY |  | 8,0 |  |
| 23 |  | 1.06 | - MAGAZYN GOSPODARCZY |  | 10,0 |  |
| 24 |  | 1.07 | SERWEROWNIA |  | 6,0 |  |
| 25 |  | 1.08 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE |  | 2,5 |  |
| 26 |  | 1.09 | POKÓJ |  | 12,0 |  |
|  |  | 1.10 | POKÓJ |  | 12,0 |  |
|  |  | 1.11 | POKÓJ |  | 12,0 |  |
|  |  | 1.12 | POKÓJ |  | 12,0 |  |
|  |  |  | POWIERZCHNIA ŁĄCZNIE W TYM POW. UŻYTKOWA POW. RUCHU POW. USŁUGOWA |  | 131,5 87,5 38,0 6,0 |  |

4 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

Budynek będzie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z elementami żelbetowymi.

4.1 ŚCIANY.

4.1.1 Ściany fundamentowe –żelbetowe wylewane, izolowane przeciwwilgociowo dyspresyją masą kauczukową i ocieplone styropian ekstrudowany XPS gr. 15cm

4.1.2 Ściany zewnętrzne (NRO), Umin =0,20W/m2K

Murowane z pustaków ceramicznych gr .25cm, ocieplone wełną mineralną gr. 20cm. Zewnętrzne wykończenie stanowić będzie okładzina z blachy i płytek ceramicznych.

.

  - DACH  Umin =0,15W/m2K

warstwa substraktu  dla nasadzeń bylin, rozchodników i trawy

geowłóknina filtracyjna

warstwa drenująca - 6cm

folia ochronna zapobiegająca przerastaniu korzeni

izolacja termiczna – styrodur  25cm

przeciwoodna klejona membrana izolacyjna

warstwa wylewki spadkowej

pyta żelbetowa

4.3. OKNA, DRZWI  I BRAMY ZEWNĘTRZNE

Okna – stolarka aluminiowa z profili izolowanych termicznie, szklenie trzyszybowe

Ściany i drzwi przedsionka – w konstrukcji aluminiowej , szklenie trzyszybowe, w dolnych kwaterach szkło bezpieczne

Bramy segmentowe systemowe, segmenty pełne stalowe ocieplone pianka PU. Współczynnik przenikania ciepła U max. 1,5 W/ m²K., Kolor szary

4.4 Strop

Nad parterem wylany strop żelbetowy

4.5 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

Ściany i sufity  tynkiem gipsowym i malowane farbami lateksowymi.

Nie zakłada się sufitów podwieszonych jedynie niezbędne lokalne obudowy g-k. Niezbędne do  rozprowadzania instalacji. Sufity wykończyć płytą g-k na profilach kapeluszowych.

W szatniach i łazienkach na ścianach do wysokości 2m a w pomieszczeniu z natryskiem na pełną wysokość wykładzina PCW zapewniająca łatwe utrzymanie czystości. Kolorystyka wnętrz łazienek w nawiązaniu do kolorów zewnętrznych budynku – szczegóły do ustania w dalszych etapach projektu.

Łazienki oraz pokój socjalny powinny być w pełni wyposażone nie tylko w urządzenia sanitarne i armaturą ale również w szafki kuchenne i szafki podumywalkowe. Szafki powinny być wykonane z materiału trwałego i łatwozmywalnego – wykończenie frontów laminat HPL lub lakier .

Posadzki

W pokojach – wykładzina PCW o podwyższonym stopniu ścieralności

W sanitariatach i łazienkach  - wykładzina PCW

W hallu wejściowym i pomieszczeniach technicznych – gres

W komunikacji  i pokoju socjalnym – wykładzina PCW

W przedsionkach – gres/ wycieraczka

Drzwi wewnętrzne – skrzydła pełne, konstrukcja drewniana, skrzydła wykończone laminatem HPL

5. INSTALACJE

Działka jest w zasięgu infrastruktury technicznej. Podłączenie obiektu do mediów zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi

5.1INSTALACJE SANITARNE

Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje:

-instalację kanalizacji sanitarnej,

-instalację wody zimnej – zasilanie z sieci miejskiej,

- instalacja wody ciepłej  -  zasilanie z sieci miejskiej z możliwością włączenia do OZE (należy przeprowadzić stosowną analizę techniczno-ekonomiczną)

-instalację centralnego ogrzewania  z sieci miejskiej

-instalację wentylacji mechanicznej  nawiewno – wyciągowej z rekuperacją we wszystkich pomieszczeniach. Instalacja taka zapewni prawidłową wentylację pomieszczeń i dopływ czystego powietrza jak również lepsze parametry termiczne budynku .

-instalację klimatyzacji (serwerownia) – lokalna jednostka wewnętrzna i zewnętrzna umieszczona na elewacji budynku

- kanalizacja deszczowa – odprowadzenie wody do istniejącej na terenie kanalizacji deszczowej

5.2. INSTALCJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

Przyłączenie budynku do sieci zewnętrznej w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu.

Przewiduje się również przystosowanie instalacji w budynku do podłączenia  ogniw fotowoltaicznych

W prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej on-grid, wyprodukowana energia zużywana będzie  w pierwszej kolejności do zaspokojenia bieżących potrzeb budynku a nadwyżki  bedą oddawane są do sieci.

w budynku będą następujące elementy  instalacji elektryczne i teletechniczne

-instalacja  oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego i awaryjnego, źródła światła w 	oprawach oświetleniowych LED

- Instalacja doziemna zalicznikowej nN

- Kanalizacja telekomunikacyjna

- Złącze ZK-PPOŻ

- rozdzielnica główna nN

- rozdzielnice  elektryczne oddziałowych

- WLZt-ów

- instalacja siły

- instalacja oświetlenia podstawowego

- instalacja oświetlenia awaryjnego

- zasilanie urządzeń sanitarnych

- instalacja gniazd wtykowych 230V

- instalacja połączeń głównych i wyrównawczych

- instalacja uziemienia

- instalacja odgromowa

- instalacja oświetlenie zewnętrznego

- instalacja zasilania bramy

- instalacja domofonowa

- Instalacja łączności radiowej

- Instalacja RTV

- Instalacja interkomowa

- Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

- Instalacja kontroli dostępu KD

- System telewizji przemysłowej (CCTV

- Sieć strukturalna

- Kanalizacja telekomunikacyjna

Instalacja systemu przyzywowego (WC dla niepełnosprawnych)

-     Elektryczne podłogowe  maty grzewcze w pomieszczeniach łazienek i szatni

6.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Budynek zaprojektowano z materiałów, które nie wydzielają szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, gazów toksycznych, niebezpiecznego promieniowania. Nie powodują zanieczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych lub gleby . Odpady stałe będą gromadzone w zamkniętych  pojemnikach na odpady (kontenery z zamykanymi otworami wrzutowymi).Będą znajdowały się w  istniejącym na terenie miejscu do tymczasowego składowania odpadów

6.1. EMISJA HAŁASÓW I WIBRACJI

Projektowany obiekt wraz z wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji.

7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

7.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI.

Budynek główny

- wysokość obiektu –. max 8,30m – budynek niski (N),

- liczba kondygnacji  -2, budynek jest niepodpiwniczony

7.2. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH.

Najbliższe sąsiedztwo stanowią :

Od strony  południowo -wschodniej  w odległości 8m budynek stacji krwiodawstwa

Od  strony północno -zachodniej w odległości 30m budynki mieszkalne wielorodzinne

7.3. PARAMETRY POŻAROWE  SKŁADOWANYCH MATERIAŁÓW I SUBSTANCJI.

Budynek będzie pełnił funkcję Zakładu Pomocy Doraźnej . W budynku zatrudnionych będzie 30 pracowników.

W budynku nie przewiduje się składowania substancji mogących stwarzać zagrożenie wybuchem, jak również substancji chemicznych.

7.4. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO.

Budynek główny kwalifikowany jest  do kategorii  ZL III.  Zakłada się  gęstości obciążenia ogniowego w pomieszczenia technicznych o wartości max 500MJ/m².

7.5. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH.

W budynku   oraz w najbliższym otoczeniu nie ma pomieszczeń ani przestrzeni zewnętrznych zaliczanych do zagrożenia wybuchem.

7.6. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE.

Budynek główny  stanowi jedną strefę pożarową -(ZL) o powierzchni  około 370m2

Wewnątrz budynku będą wydzielone pożarowo następujące  pomieszczenie:

-rozdzielnia elektryczna

-przyłącze wody

- węzeł co

- serwerownia

7.7. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.

Poszczególne elementy konstrukcyjne budynków będą spełniać wymagania klasy „D” odporności pożarowej tzn.:

- główna konstrukcja nośna – R 30,

- konstrukcja dachu – bez wymagań ,

- przekrycie dachu  - bez wymagań

- ściany wewnętrzne – bez wymagań

- ściana zewnętrzna  - EI30 (Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem)  - budynek jednokondygnacyjny – wymaganie nie dotyczy

Wszystkie elementy budowlane będą nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

7.8. WARUNKI EWAKUACJI, OŚWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZEŃSTWA I EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE.

W budynku projektuje się jedno wyjścia ewakuacyjne. Z garażu będzie bezpośrednie wyjście na zewnątrz.

Drzwi prowadzące do wyjścia będą miały  światło przejścia 120cm

W pomieszczeniach długość przejścia ewakuacyjnego (mierzona od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku)  nie przekroczy 40m.

W obiekcie zostanie wykonane awaryjne oświetlenie ewakuacyjne z podświetlanymi znakami kierunkowymi spełniające wymagania Polskich Norm. Oświetlenie będzie działać nie miej niż przez 1 godzinę od zasilania podstawowego

a jego natężenie wynosić będzie nie mniej niż 1 lx. W miejscach dostępu do urządzeń przeciwpożarowych natężenie oświetlenia awaryjnego wynosić będzie nie mniej niż 5 lx.

7.9. DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

W obiekcie przewidziano wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, który będzie umożliwiać odłączanie wszystkich obwodów elektrycznych oprócz obwodów zasilających instalacje i urządzenia, które powinny działać w czasie pożaru (oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne). Przycisk sterujący przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu będzie zlokalizowany przy wyjściu z budynku. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zostanie odpowiednio opisany i oznakowany.

Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

- dla obiektu nie jest wymagany hydrant przeciwpożarowy wewnętrzny, zgodnie § 19 Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przy budynkach niskich hydranty wymagane są gdy strefa pożarowa przekracza 1000m2 ,

w projektowanym budynku strefa ma 370m2

7.10. WYPOSAŻENIE W GAŚNICE ORAZ OZNAKOWANIE ZNAKAMI BEZPIECZEŃSTWA I EWAKUACJI.

Obiekt należy wyposażyć w gaśnice. Gaśnice zostaną rozmieszczone przy uwzględnieniu następujących warunków:

- 2 kg środka gaśniczego na 100 m² powierzchni chronionej,

- długość dojścia do sprzętu nie może przekraczać 30m,

- do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości 1 m,

- oznakowanie sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami.

Obiekt należy oznakować znakami bezpieczeństwa i ewakuacji zgodnymi z Polskimi Normami.

7.11. WYTYCZNE WYKOŃCZENIA I WYSTROJU WNĘTRZA.

Wszystkie stałe elementy wyposażenia wnętrz powinny być wykonane z materiałów,

co najmniej trudno zapalnych,

do wykończenia wnętrz nie są stosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące – materiały mieszczą się w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w zakresie występowania płonących cząstek: d0, d1 lub d2,

7.12. WYMAGANIA FORMALNE.

1.	Wszystkie elementy i materiały budowlane, dla których określono wymagania odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia systemu sygnalizacji pożaru, powinny posiadać aktualne aprobaty i certyfikaty zgodności ITB.

2.	Gaśnice, hydranty wewnętrzne powinny posiadać aktualne certyfikaty zgodności ITB.

3.	Dla obiektu należy opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Scenariusz Rozwoju Zdarzeń w Czasie Pożaru tzw. „Scenariusz Pożarowy”.

8.NASŁONECZNIENIE, PRZESŁANIANIE I ZACIENIANIE

Projektowany budynek jest usytuowany w na tyle dużej odległości od otaczających budynków mieszkalnych że nie wpływa na nasłonecznienie pomieszczeń, oraz nie mają tu zastosowania przepisy o przesłanianiu( wysokość budynku jest mniejsza niż odległość od obiektów które by przesłaniał).  W pokojach przewidziano okna o powierzchni spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 57 .2 W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8

Przewidziano wysokie okna zapewniające oświetlenie w głębi pokoi

9.DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budynek dwukondygnacyjny niewyposażony w windę, pomieszczenia ogólnodostępne znajdują się na poziomie parteru. Na ten poziom  wejście zapewnione jest poprzez ukształtowanie terenu ( łagodnie nachylony chodnik) bez konieczności stosowania pochylni czy podnośników. Wielkość przedsionka umożliwia korzystanie z niego przez osoby na wózku inwalidzkim. Z hallu wejściowego dostępny jest sanitariat przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie przewidziano miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

10.UWAGI PROJEKTOWE

- Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim.

Projektant potwierdza zgodę na pełne wykorzystanie projektu w zakresie wynikającym z zawartej z Inwestorem umowy.

Zamawiający informuje, że opracowany PFU będzie mógł być wykorzystywany przy innej/innych inwestycjach Zamawiającego, na co wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodzić żadnych roszczeń z tego tytułu. Zamawiający (Inwestor) będzie mógł wykorzystać przygotowany PFU maksymalnie trzykrotnie(tj. przy budowie ZPD Hajnówka i maksymalnie dwóch innych lokalizacjach)