Załącznik Nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 – ODZIEŻ OCHRONNA –MOTOCYKLOWA MEDYCZNA

| Kurtka | a) kolor szary lub kolor czarny |
| --- | --- |
|  | b) spełniająca w szczególności wymagania dla wyrobów ochronnych dla motocyklistów klasy co najmniej AA zgodnie z Polską Normą1). Dopuszcza się odzież klasy B, pod warunkiem dodatkowego zastosowania ochraniaczy spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy2). |
|  | c) spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy3) w zakresie ochrony przed chłodem |
|  | d) spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy4) w zakresie ochrony przed deszczem |
|  | e) zamki umożliwiające łączenie kurtki ze spodniami |
|  | f) wypinana membrana przeciwdeszczowa oddychająca |
|  | g) ochraniacze na łokcie i ramiona o poziomie ochrony co najmniej LVL 2 z możliwością regulacji oraz zamykane kieszenie na ochraniacze |
|  | h) ochraniacz pleców o poziomie ochrony co najmniej LVL 2, wykonany z elastycznej, energochłonnej pianki hybrydowej, wentylowany, o kształcie anatomicznym, odporny na uderzenia, z możliwością prania ręcznego |
|  | i) kieszeń na ochraniacz pleców |
|  | j) kołnierz z możliwością regulacji |
|  | k) pionowe zamki błyskawiczne wraz z panelami wentylacyjnymi umieszczone symetrycznie z przodu na piersiach oraz na ramionach |
|  | l) co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna wodoodporna |
|  | m) zamek błyskawiczny głównego zapięcia |
|  | n) plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne, zapinana na taśmę samosczepną |
|  | o) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów kurtki w zależności od rozmiaru |
| Spodnie | a) kolor szary lub kolor czarny oraz wstawki z materiału odblaskowego o właściwościach fotometrycznych spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy5), znajdujące się na wlotach kieszeni, w dolnej części nogawek, w okolicy kolan oraz z tyłu na wysokości siedzenia |
|  | b) spełniające w szczególności wymagania dla wyrobów ochronnych dla motocyklistów klasy co najmniej AA zgodnie z Polską Normą1). Dopuszcza się odzież klasy B, pod warunkiem dodatkowego zastosowania ochraniaczy spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy2) |
|  | c) wypinana membrana przeciwdeszczowa oddychająca |
|  | d) ochraniacze na kolana z możliwością regulacji położenia, o poziomie ochrony co najmniej LVL 2 |
|  | e) zamki umożliwiające łączenie spodni z kurtką |
|  | f) krój regularny, z paskami regulacyjnymi oraz panelami wentylacyjnymi i ściągaczami elastycznymi, antypoślizgowe wkładki na pośladkach, certyfikowane ochraniacze bioder |
|  | g) kieszenie: poniżej pasa z przodu dwie kieszenie skośne, wpuszczane, zamykane na zamek błyskawiczny |
|  | h) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów spodni w zależności od rozmiaru |
| Kamizelka | a) kolor fluorescencyjny czerwony spełniający co najmniej wymagania Polskiej Normy 5) elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymaganie klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność, spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy1) |
|  | b) wykonana w całości z siatki obszytej lamówką, poza elementami wymagającymi zastosowania innych materiałów |
|  | c) trzy poziome pasy materiału odblaskowego o szerokości 5 cm spełniającego co najmniej wymagania Polskiej Normy 5), z czego dwa pasy rozmieszczone na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 cm, a jeden pas umieszczony na górze nad emblematami od przodu kamizelki |
|  | d) rozmieszczenie i liczba kieszeni zależne od pełnionej funkcji, z tyłu dodatkowa kieszeń na sprzęt elektroniczny |
|  | e) oznakowanie przodu: |
|  | - po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą "KIEROWNIK ZESPOŁU", w przypadku pełnienia przez użytkownika umundurowania funkcji kierownika zespołu ratownictwa medycznego |
|  | - nad naszywką z nazwą funkcji "KIEROWNIK ZESPOŁU" logo lub nazwa dysponenta jednostki |
|  | - pod naszywką z nazwą funkcji "KIEROWNIK ZESPOŁU" wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku |
|  | - po lewej stronie, na wysokości klatki piersiowej, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
|  | f) oznakowanie tyłu: |
|  | - na wysokości klatki piersiowej naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
|  | g) regulacja na bokach |
|  | h) w górnej części, na wysokości karku, doszyta miękka tkanina zapobiegająca otarciom karku |
|  | i) zapięcie na zamek w kolorze czarnym |
|  | j) kieszenie w kolorze czarnym z elementami odblaskowymi |
|  | k) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów kamizelki w zależności od rozmiaru |
| Obuwie | a) spełniające co najmniej wymagania klasy A dla wyrobów ochronnych dla motocyklistów zgodnie z Polską Normą6) |
|  | b) usztywniony ochraniacz piszczelowy zabezpieczający okolicę kostek i pięty |
|  | c) wzmocniona, antypoślizgowa podeszwa ukształtowana w sposób utrzymujący stopę na podnóżku |
|  | d) panel ochronny chroniący stopę z trakcie zmiany biegów |
|  | e) wnętrze z membraną wodoodporną, zapewniającą oddychalność |
|  | f) system wiązania obuwia umożliwiający szybkie dopasowanie i zapinanie |
|  | g) panele elastyczne zwiększające komfort użytkowania |
| Rękawice | a) spełniające co najmniej wymagania klasy A dla wyrobów ochronnych dla motocyklistów zgodnie z Polską Normą7) |
|  | b) krótki mankiet |
|  | c) na palcu wskazującym i kciuku wstawki umożliwiające obsługę urządzeń z ekranem dotykowym |
|  | d) twarde osłony kostek i palców wykonane z tworzywa sztucznego |
|  | e) panele wentylacyjne VCS i wstawki poprawiające przyczepność |
|  | f) kolor czarny |
| Kominiarka | a) do noszenia pod kaskiem motocyklowym |
|  | b) odprowadzająca wilgoć |
|  | c) zapewnia komfort termiczny podczas jazdy zarówno w ciepłe jak i chłodne dni |
|  | d) płaskie szwy poprawiają komfort noszenia |
|  | e) kolor czarny |

UWAGA!: Oferowany przedmiot zamówienia w części 1 winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U.2025.1768 t.j. z późn. zm.) oraz wymagania Zamawiającego ujęte w OPZ.

Wszystkie materiały zastosowane w umundurowaniu powinny spełniać co najmniej wymagania Polskiej Normy wprowadzającej EN ISO 20471 lub równoważnej. W odniesieniu do umundurowania członków motocyklowych jednostek ratunkowych dopuszcza się modyfikacje poprawiające komfort i bezpieczeństwo pracy oraz funkcjonalność umundurowania, pod warunkiem spełnienia wymagań Polskiej Normy wprowadzającej EN ISO 20471 lub równoważnej,

1) Wprowadzającą odpowiednią część EN 17092 lub równoważną,

2) Wprowadzającą odpowiednią część EN 1621 lub równoważną,

3) Wprowadzającą EN 14058 lub równoważną,

4) Wprowadzającej EN 343 lub równoważną,

5) Wprowadzającej EN ISO 20471 lub równoważną,

6) Wprowadzającej EN 13634 lub równoważną,

7) Wprowadzającej EN 13594 lub równoważną.

CZĘŚĆ 2 – ODZIEŻ SŁUŻBOWA

- Koszula galowa – długi rękaw:

- materiał: min. 55 % bawełny

- gramatura: min. 115g/m2

- kolor: biały i granat

- koszula taliowana

- pod szyją klasyczna stójka z kołnierzykiem zapinana  na guzik

- długi rękaw z możliwością regulacji ( podwinięcia ) długości za pomocą paska zapinanego na guziki

- dół rękawa zakończony mankietem zapinanym na guzik

- na przodzie listwa z kolorze koszuli zapinana na guziki

- na ramionach pagony zapinane na guziki

- na piersiach dwie kieszenie z patkami zapinanymi na guziki

- z przodu po lewej stronie na kieszeni  funkcja i identyfikator wykonany metoda haftu komputerowego

- na prawym rękawie flaga z napisem POLSKA wykonana metodą haftu komputerowego, pod flaga naszyty emblemat z logo dysponenta

- na lewym rękawie emblemat z logo systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego.

- Koszula galowa – krótki rękaw:

- materiał: min. 55 % bawełny

- gramatura: min. 115g/m2

- kolor: biały i granat

- koszula taliowana

- pod szyją klasyczna stójka z kołnierzykiem zapinana  na guzik

- na przodzie listwa z kolorze koszuli zapinana na guziki

- na ramionach pagony zapinane na guziki

- na piersiach dwie kieszenie z patkami zapinanymi na guziki

- z przodu po lewej stronie na kieszeni  funkcja i identyfikator wykonany metoda haftu komputerowego

- na prawym rękawie flaga z napisem POLSKA wykonana metodą haftu komputerowego, pod flaga naszyty emblemat z logo dysponenta

- na lewym rękawie emblemat z logo systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego.

- Kamizelka medyczna:

Opis tak jak w Części 1 – Odzież ochronna - Motocyklowa Medyczna

- Lekka kurtka typu softshell:

| Lekka kurtka softshell | a) kolor fluorescencyjny czerwony spełniający co najmniej wymagania Polskiej Normy5) - elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymaganie co najmniej klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy1) |
| --- | --- |
|  | b) materiał typu softshell charakteryzujący się wodoszczelnością na poziomie minimum 8000 Pa oraz oporem pary wodnej 18-20 m2 × Pa/W |
|  | c) pasy z materiału odblaskowego spełniającego co najmniej wymagania Polskiej Normy5): |
|  | - na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości nie mniej niż 5 cm |
|  | - na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm |
|  | - minimalna powierzchnia materiału odblaskowego - 0,13 m2 |
|  | d) kaptur koloru czarnego doszyty na stałe i chowany w stójce (zapinany na zamek błyskawiczny) lub odpinany (na zamek błyskawiczny), profilowany, zapobiegający spływaniu kropel deszczu po twarzy |
|  | e) co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny, umieszczone na dole z przodu (symetrycznie względem zapięcia) |
|  | f) z przodu na wysokości klatki piersiowej co najmniej dwie kieszenie zamykane na zamki błyskawiczne wszyte w poziomie, umieszczone symetrycznie po obu stronach zapięcia, w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu |
|  | g) rękawy z regulacją obwodu mankietów taśmą samosczepną, na łokciach wzmocnienia, na wewnętrznej części lewego rękawa nad dolnym pasem odblaskowym wpuszczana kieszeń na kartę magnetyczną, zamykana na zamek błyskawiczny |
|  | h) zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy |
|  | i) co najmniej dwie kieszenie wewnętrzne, z czego jedna kieszeń wewnętrzna po lewej stronie |
|  | j) oznakowanie przodu: |
|  | - po prawej stronie, nad prawą kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą "KIEROWNIK ZESPOŁU", w przypadku pełnienia przez użytkownika umundurowania funkcji kierownika zespołu ratownictwa medycznego |
|  | - nad lewą górną kieszenią naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
|  | - na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku |
|  | - na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, biało-czerwona flaga o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm |
|  | - poniżej flagi na prawym ramieniu opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki |
|  | - na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
|  | k) wstawki w kolorze czarnym: |
|  | - stójka (strona wewnętrzna i zewnętrzna) |
|  | - zewnętrzna część rękawów (od łokcia do mankietu) |
|  | - mankiety na całym obwodzie |
|  | - przód i tył na wysokości barku |
|  | - plisy na kieszeniach skośnych |
|  | - pas wzdłuż wewnętrznej części rękawów i boków kurtki oraz w okolicy łokci |
|  | - zamki |
|  | l) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów kurtki w zależności od rozmiaru |
|  | m) gramatura tkaniny: min. 195g/m2, materiał 100 % poliester |
|  | n) rozmiary według indywidualnego zamówienia |

CZĘŚĆ 3 – ODZIEŻ ROBOCZA

1) Spodnie robocze typu ogrodniczki (poz. 1 i 3 w Części 3 – Odzież robocza Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz cenowy):

- Bazowy kolor – czarny lub granatowy

- Materiał: bawełna (65%) i poliester (35%)

- Waga: min. 280 gr/m2

- Dwie boczne kieszenie (przy pasie) otwarte

- Kieszenie przy kolanach, zapinane na patkę z rzepem

- Tylne kieszenie otwarte

- Na karczku kieszeń 1 duża kieszeń, zapinana na patkę z rzepem.

- Rozporek zapinany na suwak

- Górna część spodni zapinana na plastikowe łączniki (zatrzaskowe) w czarnym kolorze

- W dolnej części nogawek wszyta taśma odblaskowa o szerokości około 5cm (dotyczy tylko poz. 3 w Części 7 – Odzież robocza)

2) Bluza robocza (poz. 2 i 4 w Części 3 – Odzież robocza Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz cenowy):

- Bazowy kolor – czarny lub granatowy

- Materiał: bawełna (65%) i poliester (35%)

- Waga: min. 280 gr/m2

- Bluza z kołnierzem

- Zapinana na zatrzaski

- Dolne kieszenie otwarte

- Kieszenie na klatce piersiowej zamykane patkami na rzep

- W dolnej części rękawów taśma odblaskowa o szerokości ok. 5 cm (dotyczy tylko poz. 4 w Części 7 – Odzież robocza)

3) Koszulka męska polo z krótkim rękawem (poz. 5 w Części 3 – Odzież robocza Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz cenowy):

- Materiał: 90% bawełna, 10% poliester

- Waga: 200 g/m2

- Płaski kołnierz z podwójnymi strukturalnymi paskami

- Rozcięcia na bokach

- Podwójne szwy

- Kolor: czerwony

- nadruk lub naszywka logo na piersi lub na rękawie

- Rozmiary: S-XXL

4) Kurtka zimowa z polarem (poz. 6 w Części 3 – Odzież robocza Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz cenowy):

- zewnętrzna warstwa - 100% ortalion impregnowany

- w środku polar 270g + ocieplina 60g

- rękawy zakończone gumką

- kołnierz - stójka + schowany kaptur w środku

- zapinana na zamek

- kolor czarny

5) Bluza polarowa (poz. 7 w Części 3 – Odzież robocza Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz cenowy):

- polar  - 100% poliester

- gramatura tkaniny 210 g/m2

- rękawy zakończone gumką

- zapinana na całej długości bluzy na zamek

- ramiona chronione nieprzemakalną tkaniną o dużej odporności na przetarcia

- dwie kieszenie na zamek błyskawiczny

- kolor czarny

- rozmiar według indywidualnego zamówienia.

6)  Koszulka męska polo z długim rękawem (poz. 8 w Części 3 – Odzież robocza Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz cenowy):

- Materiał: 90% bawełna, 10% poliester

- Waga: 200 g/m2

- Płaski kołnierz z podwójnymi strukturalnymi paskami

- Rozcięcia na bokach

- Podwójne szwy

- Kolor: czerwony

- nadruk lub naszywka logo na piersi lub na rękawie

- Rozmiary: S-XXL

7) Czapka zimowa (poz. 9 w Części 3 – Odzież robocza Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz cenowy):

- Tkanina zewnętrzna: 100% polar poliester 260 gr/m2

- Wypełnienie: 100% poliester 3M Thinsulate TM 40 gr/m2 lub równoważny

- Podszewka: 100% polar poliester 100 gr/m2

- Kolor: czarny

- Rozmiar: uniwersalny

8) Fartuch damski (poz. 10 w Części 3 – Odzież robocza Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz cenowy):

- Materiał: poliester 100 %

- Kolor: niebieski lub zielony

- Rozmiary: S - XXL

9) Kask ochronny (poz. 11 w Części 3 – Odzież robocza Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz cenowy):

- skorupa kasku wykonana z materiału ABS

- wewnętrzna uprząż wykonana z materiału LDPE

- 6-punktowa uprząż tekstylna z poliestru

- tekstylne obicie wewnątrz kasku

- otwory wentylacyjne

- 3-punktowy pasek podbródkowy odporny na zerwanie o wytrzymałości od 15 do 25 daN

- regulowany obwodu od 52 do 63 cm

- kolor: biały

- norma: EN 397:2012+A1:2012, kategoria II lub równoważna.

    - Kamizelka ostrzegawcza (poz. 12 w Części 3 – Odzież robocza Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz cenowy):

- Wykonana w 100% z poliestru

- Gramatura min: 120 g/m2

- Zapinana na rzep

- Kat. II Certyfikat UE CE, zgodność z normą EN ISO 20471:2013 lub równoważną.

    - Płaszcz przeciwdeszczowy (poz. 13 w Części 3 – Odzież robocza Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz cenowy):

- Wykonany z trzywarstwowego materiału Poliester powlekany PCV

- Skład: min 60% PVC

- Optymalna grubość 0,28 mm, podwyższona odporność mechaniczna przy zachowaniu niewielkiej wagi

- Klejone szwy dla lepszej szczelności i wytrzymałości

- Długości zależna od rozmiaru 120-125 cm, sięga za kolano

- Zapięcie na suwak i zatrzaski napy

- Rękawy zapinane na napy

- Kaptur z regulacją

- Dwie kryte kieszenie zewnętrzne

- Wentylacja pleców i pod pachami

- Fason: sztormiak

    - Fartuch biały (poz. 14 w Części 3 – Odzież robocza Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz cenowy):

- tkanina: 100% bawełna diagonal, trwała i przewiewna

- gramatura: 190 g/m² - optymalna dla lekkiej odzieży roboczej

- damski krój z długim rękawem

- 3 kieszenie: 2 boczne i 1 piersiowa

- pasek z regulacją szerokości w tylnej części

- klasyczne zapięcie na guziki

- kołnierzyk wykładany

- kolor biały

    - Rękawice elektrostatyczne (poz. 15 w Części 3 – Odzież robocza Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz cenowy):

- Tkanina: poliester z dodatkiem włókna węglowego karbonowego

- Splot: 13 Gauge

- Technologia: bezszwowa

- Końcówki palców powlekane poliuretanem PU odpornym na przetarcia

- Elastyczny mankiet to idealne dopasowanie

- Rękawice posiadają oznaczenie ESD

- Kolor: jasnoszary z lamówką

- Rękawice przeznaczone do pracy na stacji paliw, spełniające następujące standardy: EN 16350 / EN 1149; EN ISO 374-1; EN 388 lub równoważne.

    - Szelki bezpieczeństwa (poz. 16 w Części 3 – Odzież robocza Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz cenowy):

- Kompletny, certyfikowany zestaw do powstrzymywania spadania z wysokości,

- nośność do 140 kg

- zgodność z normami EN 361, EN 355 i EN 362 lub równoważnymi

- Regulowane taśmy ramienne, pas piersiowy oraz taśmy udowe

- Taśma: poliester

- Pierścienie: stal

- Klamry regulacyjne: stal ocynkowana

- Szerokość taśmy: 45 mm

- Długość: 150 cm

- Ochrona przed przypadkowym otwarcie

- Torba zabezpieczająca

CZĘŚĆ 4 – ODZIEŻ OCHRONNA SPECJALNA

- Fartuch spawalniczy CE

  - fartuch spawalniczy skórzany przedni, zakładany na szyję.

  - skóra bydlęca dwoinowa

  - szyty trudnopalnymi i odpornymi na gorąco nićmi z kevlaru

  - paski zapinane na plastikowe klamry z możliwością regulacji długości

- Przyłbica spawalnicza CE

- klasa optyczna 1

- pole widzenia 90x44 mm

- rozmiar filtra 111X90 mm

- możliwość uniesienia osłony

- filtr automatyczny, z możliwością regulacji przyciemnienia w zakresie 9-13

- chroni przed promieniowaniem IR oraz UV

- możliwość dopasowania nagłowia do obwodu głowy

- lekka konstrukcja

- chroniąca przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 5,1 m/s (S)

- spełniająca wymagania norm EN166, EN175 oraz EN379 lub równoważnych.

- Okulary przeciwodpryskowe CE

- Normy: DIN EN 166:2002, EN 166 – I klasa optyczna lub równoważna,

- Zakres temperatur użytkowania: 5°C do 40°C

- Materiał: tworzywo odporne na uderzenia, bez zawartości lateksu

- Konstrukcja: anatomiczna, uniwersalna

- ochrona przed: odpryskami i odłamkami, pyłem ściernym i drobnymi cząstkami, oparami i rozbryzgami rozpuszczalników

- Gogle ochronne CE

- pokryte warstwą Anti-Fog

- klasa optyczna 1

- zakładane na elastyczną gumkę, z możliwością regulacji jej długości

- liczne otwory wentylacyjne zapewniają dostęp powietrza

- szybka wykonana z poliwęglanu

- od wewnątrz elastyczna guma,

- zapewniająca ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (F)

- spełniająca wymagania normy EN166 CE/ANSI Z87.1 lub równoważnej.

- Maska spawalnicza CE

- przyłbica wykonana z odpornego materiału polimerowego

- szerokie pole widzenia

- automatyczny włącznik/wyłącznik

- regulacja stopnia zaciemnienia i czułości fotoczujników

- automatyczne dostosowanie do trybu spawania

- możliwość dopasowania maski do wielkości głowy użytkownika

- lekka

- ochrona przed promieniowaniem UV i IR

- Półmaska ochronna CE

- typ FFP2: ochrona przed nietoksycznymi lub średnio toksycznymi  aerozolami w stanie płynnym lub stałym (np. mgły olejowe) w stężeniach 12,5xOEL lub 10xAPF (NDS)

- zakładana na elastyczną gumkę mocowaną na klipsy

- wentyl wydechowy umiejscowiony na boku

- plastikowa klamra na wysokości nosa na zewnętrznej części półmaski

- piankowa poduszka chroni nos przed odgnieceniem

- stożkowy kształt maski dodatkowo profilowany do twarzy umożliwia dopasowanie

- ochrona przed pyłami i dymem metalicznym, drobnymi cząstkami, mgłą olejową czy ozonem

- półmaska o właściwościach antysmogowych

- zgodna z normą EN149 lub równoważną.

- Rękawice spawalnicze CE

- Skóra bydlęca dwoinowa w kolorze miodowym.

- Długość rękawicy 35 cm.

- Szyte trudnopalnymi i odpornymi na gorąco nićmi z kevlaru.

- Całodłonicowe - część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia.

- Całoskórzane, czyli w całości wykonane ze skóry, włącznie z mankietem sięgającym do połowy przedramienia,

- Od wewnątrz wypodszewkowane,

- Posiadające bizę (wąski pasek skóry) zabezpieczającą szwy przed przetarciem.

- Idealne do prac, w których występuje iskrzenie.

- Odporne na ciepło kontaktowe do 100°C oraz ciepło konwekcyjne do 350°C.

- Zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 1 4 4 X), EN407 (poziomy odporności: 4 1 3 X 4 X), EN12477 TYP A oraz EN420 lub równoważnymi.

- Rękawice butylowe CE

- syntetyczny kauczuk butylowy (kopolimer izobutenu z niewielką ilością izoprenu)

- cienka rękawiczka dopasowana do dłoni

- nieprzepuszczalna dla cieczy i gazów

- niski poziom degradacji

- mankiet luźny na końcu rolowany,

- szorstkie wykończenie zapewniające lepszą przyczepność i ogranicza poślizg

- anatomiczny kształt redukujący zmęczenie dłoni przy długiej pracy

- nie powodujące alergii

- w czarnym kolorze

- Długość około 360 mm

- Grubość w części chwytnej 0,36 mm

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy

.............................................                                                  																														 .......................................

/Nazwa i adres Wykonawcy/                   		                              																															  /miejscowość i data/

Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy:  ……………………………

Kategoria przedsiębiorstwa:

☐  mikroprzedsiębiorstwo

☐  małe przedsiębiorstwo

☐  średnie przedsiębiorstwo

☐  duże przedsiębiorstwo

☐  inny rodzaj: ________________

OFERTA

Do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Adres email do kontaktów z Wykonawcą: .......................................…………………….

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę odzieży na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białystoku (nr sprawy: EOP.332.21.26) oświadczamy, iż:

  - Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem niniejszego postępowania za cenę:

w części 1:…………………. zł netto, tj. ………………………… zł brutto;*

w części 2:…………………. zł netto, tj. ………………………… zł brutto;*

w części 3:…………………. zł netto, tj. ………………………… zł brutto;*

w części 4:…………………. zł netto, tj. ………………………… zł brutto;*

  - Dostawy będą realizowane w terminie:

w części 2: …………….. dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia;*

w części 3: …………….. dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia;*

w części 4: …………….. dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia;*

  - Udzielamy:

w części 1: …… miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia;*

w części 2: …… miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia;*

w części 3: …… miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia;*

w części 4: …… miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.*

  - Oświadczam, iż zrealizuję każdorazowo dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia (dotyczy Części 1)*.

  - W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

  - Oświadczam, że jestem/nie jestem * czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego.

  - Zapoznaliśmy się z treścią SWZ (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;

  - Zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców*:

        - ................................................................................

        - .................................................................................

  - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

  - Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia następować będzie w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT, uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku VAT.

  - W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

  - Składając ofertę w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 225 ust 2 Pzp informuję, że wybór mojej oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*,

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w wyniku czego wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………*

  - Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- .................................................................................

- .................................................................................

- .................................................................................

- .................................................................................

  - Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej    konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje:

a).........................................................................

b).............................................................................

W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na dzień składania ofert wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzach ofertowych,  innych dokumentach składanych na wezwanie w tracie trwania postępowania oraz danych zawartych w umowie  przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku celu przeprowadzenia postępowań udzielenia zamówienia publicznego w trybie ustawy Pzp.

............................................

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy

CZĘŚĆ 1 – ODZIEŻ OCHRONNA – MOTOCYKLOWA MEDYCZNA

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | cena netto | wartość netto kol.4x kol.5 | Stawka VAT (%) | cena brutto (kol.5xkol.7) +kol.5 | wartość brutto (kol. 6xkol.7)+kol.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kurtka | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Spodnie | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kamizelka | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Obuwie | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice | para | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kominiarka | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | x |  | x | x |  |

…………………………………….……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Uwaga, w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej formularz należy wypełnić podając cenę netto, wyrażoną w PLN (nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 – ODZIEŻ SŁUŻBOWA

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | cena netto | wartość netto kol.4x kol.5 | Stawka VAT (%) | cena brutto (kol.5xkol.7) +kol.5 | wartość brutto (kol. 6xkol.7)+kol.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Koszula galowa długi rękaw | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszula galowa krótki rękaw | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kamizelka medyczna | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Lekka kurtka typu softshell | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | x |  | x | x |  |

…………………………………….……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Uwaga, w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej formularz należy wypełnić podając cenę netto, wyrażoną w PLN (nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3 – ODZIEŻ ROBOCZA

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | cena netto | wartość netto kol.4x kol.5 | Stawka VAT (%) | cena brutto (kol.5xkol.7) +kol.5 | wartość brutto (kol. 6xkol.7)+kol.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Spodnie robocze typu ogrodniczki | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bluza robocza | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Spodnie robocze typu ogrodniczki z taśmą odblaskową na nogawkach | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Bluza robocza z taśmą odblaskową na rękawach | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszulka polo z krótkim rękawem | szt. | 56 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kurtka zimowa z polarem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Bluza polarowa | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Koszulka polo długi rękaw | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | Czapka zimowa | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Fartuch damski | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kask ochronny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kamizelka ostrzegawcza | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Płaszcz przeciwdeszczowy | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 14 | Fartuch biały | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Rękawice elektrostatyczne | para | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | Szelki bezpieczeństwa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | x |  | x | x |  |

…………………………………….……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Uwaga, w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej formularz należy wypełnić podając cenę netto, wyrażoną w PLN (nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 4 – ODZIEŻ ROBOCZA SPECJALNA

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | cena netto | wartość netto kol.4x kol.5 | Stawka VAT (%) | cena brutto (kol.5xkol.7) +kol.5 | wartość brutto (kol. 6xkol.7)+kol.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Fartuch spawalniczy CE | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyłbica spawalnicza CE | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Okulary przeciwodpryskowe CE | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gogle ochronne CE | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Maska spawalnicza CE | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Półmaska ochronna CE | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice spawalnicze CE | para | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice butylowe CE | para | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | x |  | x | x |  |

…………………………………….……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Uwaga, w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej formularz należy wypełnić podając cenę netto, wyrażoną w PLN (nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[UWAGA: wypełnić, jedynie gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.]

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 2025.514).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt VII SWZ.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt VII SWZ w  następującym zakresie: …………………………………………………………………………..

…………..…………………………………………………..………………………………………...........

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków.]

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów) ……………………….....………………………..………………………
………………… w następującym zakresie: ……………………………..………………………………
……………………….

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Załącznik nr 5 do SWZ – projekt umowy

UMOWA EOP.332.21.26 część 1, 2, 3, 4*– projekt

zawarta w dniu …………..……… w Białymstoku

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

NIP PL 542-25-03-045, KRS 0000179636, BDO 000159464

reprezentowaną przez:

…………………………………………………..

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………

reprezentowaną przez:

……………………………..………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”,

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji (nr postępowania EOP.332.21.26) Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje odzież na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku, zwaną/e dalej „odzieżą”, lub „towarem” wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy – Formularz cenowy oraz spełniające/a parametry techniczne wskazane w Załączniku nr 2 do umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia w Części 1, 2, 3, 4*.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru, niż podane w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar.

- Zamawiający w okresie obowiązywania umowy gwarantuje zamówienie na poziomie 60 % asortymentu wymienionego w Załączniku nr 1 do umowy w danej części.

- Strony zgodnie ustalają, iż w związku z faktem, że dostawy będą odbywały się sukcesywnie dopuszczalna jest zmiana producenta poszczególnych elementów odzieży pod warunkiem, że Wykonawca gwarantuje zgodność z wymogami określonymi w załączniku nr 2 do umowy oraz co najmniej taką samą bądź lepszą jakość asortymentu potwierdzoną certyfikatem jakości.

- Oferowany przedmiot zamówienia w Części 1 winien spełniać wymagania z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. 2025.1768).*

§ 2

- Wykonawca zapewnia, że towar będący przedmiotem umowy jest nieużywany, fabrycznie nowy, odpowiada swemu przeznaczeniu, jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

- Dostawy będą odbywać się sukcesywnie w godz. 7.30-15.05, na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (ul. Poleska 89, 15-874 Białystok) na każdorazowe jego wezwanie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia (dotyczy Części 1)*.

- Dostawy będą odbywać się sukcesywnie w godz. 7.30-15.05, na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (ul. Poleska 89, 15-874 Białystok) na każdorazowe jego wezwanie, w terminie:

  - w części 2: ……… dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia;*

  - w części 3: ……… dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia;*

  - w części 4: ……… dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia;*

Za dni określone powyżej uważa się dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, sobót i niedziel.

- Po dostarczeniu towaru, Zamawiający dokona jego odbioru w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia dostawy, w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu umowy z zamówieniem. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół, który stanowi Załącznik nr 4 do umowy.

- Potwierdzeniem wykonania dostawy, którą uznaje się za zrealizowaną jest dzień podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3*/4* z klauzulą „bez zastrzeżeń”.

- Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę towaru będącego przedmiotem dostawy - fakturę VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru, o którym mowa w §2 ust. 3-4*/4-5* z klauzulą „bez zastrzeżeń”.

- Każda sztuka przedmiotu dostawy musi być oznaczona metką zawierającą informację o wyrobie, tj. nazwa tkaniny, skład, sposób konserwacji, technologii prania i suszenia.

- Zamawiający zastrzega, że może żądać przy dostawie dostarczenia kserokopii dokumentów potwierdzających jakość tkanin użytych do produkcji odzieży. Dokumenty, o których mowa powyżej Wykonawca dostarczy w przeciągu 5 dni roboczych od otrzymania wezwania od Zamawiającego.

- W przypadku wątpliwości co do składu tkaniny Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do rzeczoznawcy celem potwierdzenia jakości tkanin użytych do produkcji przedmiotu dostawy. W przypadku wykrycia niezgodności z umową, koszt opinii rzeczoznawcy pokryje Wykonawca.

- Brak dokumentów wymienionych w ust. 8*/9* lub negatywna opinia rzeczoznawcy będzie uprawniała Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Rozmiary dostarczanego asortymentu określone będą przez Zamawiającego w zleceniu zamówienia.

- Wykonawca przez cały okres trwania umowy gwarantuje dostępność wszystkich rozmiarów towaru, uwzględniając rozmiary nietypowe, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do umowy.

- W przypadku następujących w okresie trwania umowy zmian przepisów określających wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się dostosować przedmiot umowy do aktualnych wymagań.

§ 3

- Zamówienia będą składane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w formie telefonicznej, elektronicznej, za pośrednictwem poczty e-mail, faksem lub w formie pisemnej przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, tj.:

  - ………………………..

  - …………………………

  - …………………………

- Zamówienia będą składane na:

  - adres mail………………………………………………………………………

  - nr fax/tel.:……………………………………………………………………….

  - pisemnie na adres: ……………………………………………………………..

- Za moment złożenia zamówienia na dostawę towaru, Strony uznają dzień złożenia zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego w jednej z form wskazanych w treści § 3 ust. 1, 2 niniejszej umowy.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 2 nie wymaga aneksowania umowy a jedynie poinformowania drugiej strony o zmianie na adresy e-mail wskazane powyżej.

§ 4

- Z tytułu zrealizowanych dostaw Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości obliczonej zgodnie z ilością dostarczonego towaru oraz jego ceną (zawierającą należny podatek VAT).

- Łączna maksymalna wartość zamówień wyniesie nie więcej niż:

*w części 1:……………………….. zł brutto; ………………… zł netto;

*w części 2:……………………….. zł brutto; ………………… zł netto;

*w części 3:……………………….. zł brutto; ………………… zł netto;

*w części 4:……………………….. zł brutto; ………………… zł netto.

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 uwzględnia wszystkie koszty transportu, rozładunku, wniesienia na wskazane miejsce dostawy w ramach niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy nr ……………………………………, w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT, uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku VAT.

- Wykonawca oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony we właściwym dla niego organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego, w szczególności w ramach uwidocznionych w „białej księdze podatników”.

- W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego o powyższym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany na piśmie. Zmiana umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do umowy.

- Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do czasu uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, termin  płatności określony w § 4 ust. 4 umowy ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, bez możliwości naliczania kar umownych, odsetek za opóźnienie, czy też kierowania innych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Zamawiającego.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do przesłania faktur w formacie .pdf na adres faktury@wspr.bialystok.pl lub dostarczenia faktury w formie papierowej do dnia w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo faktury na podstawie aktualnej, obowiązującej stawki podatku Vat.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/nie jest czynnym* podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego.

- Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

      - Wykonawca zapewni:

*w części 1….. miesięczną gwarancję;

*w części 2….. miesięczną gwarancję;

*w części 3….. miesięczną gwarancję;

*w części 4….. miesięczną gwarancję;

liczoną od daty odbioru poszczególnych partii dostarczonego towaru. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dokonać napraw lub wymiany wadliwego towaru.

      - W okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę w sposób określony w § 3 Umowy o stwierdzonych wadach dostarczonego towaru w terminie do 14 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia.

      - Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie wady ustala się na 14 dni roboczych (okres ten obejmuje czas potrzebny na naprawy i wymiany reklamowanych przedmiotów).

      - Okres rękojmi biegnie od daty dostarczenia poszczególnych partii zamówionego towaru.

      - Zamawiający może odmówić odbioru całości lub części dostarczonego towaru z powodu wad (w szczególności, gdy przedmiot umowy posiada wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność lub został wydany w stanie niekompletnym lub nie posiada użyteczności zgodnie z przeznaczeniem) lub niezgodności z umową (w szczególności, gdy przedmiot umowy nie jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy lub brakuje wymaganych dokumentów lub akcesoriów).

      - Jeżeli warunkiem otrzymania gwarancji jest przestrzeganie określonej technologii prania, wykonywania określonych zabiegów konserwacyjnych, itp., należy stosowną informację dołączyć w formie pisemnej wraz z dostawą.

      - O stwierdzonych wadach lub niezgodnościach Zamawiający poinformuje Wykonawcę pocztą elektroniczną, na adres e-mail określony w §3 ust. 2 umowy.

      - W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od momentu złożenia reklamacji, Strony niniejszej umowy uznają, iż reklamacja została rozpatrzona zgodnie z treścią żądania Zamawiającego.

§ 6

- Niniejsza umowa zawarta została na czas oznaczony i obowiązuje przez okres 12 miesięcy od jej dnia zawarcia.

- Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca z powodu zwłoki nie zrealizuje w terminie do 14 dni kalendarzowych – dotyczy części 1* trzech zamówień złożonych przez Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy/zamówienia.

- Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca z powodu zwłoki nie zrealizuje w terminie ……………. (termin dostawy wskazany w ofercie – dotyczy części 2, 3, 4)* trzech zamówień złożonych przez Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy/zamówienia.

- Wykonawca może ze skutkiem natychmiastowym odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający dopuści się zwłoki trwającej minimum 30 dni w zapłacie wynagrodzenia za prawidłowo dostarczony, niewadliwy i zgodny z umową towar. Odstąpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym wymaga uprzedniego wezwania Zamawiającego do zapłaty i wyznaczenia mu na to co najmniej 7-dniowego dodatkowego terminu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

- Zamawiający może naliczyć kary umowne Wykonawcy:

  - Za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w całości lub w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego w całości niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 2 w części 1, 2, 3, 4*.

  - W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w części, lub w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego w części niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 2 w części 1, 2, 3, 4 przysługującego Wykonawcy za część dostaw, od których odstąpiono;

  - W przypadku zwłoki w dostawie towarów Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 2 % wartości niezrealizowanego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - Za zwłokę w usunięciu wad lub wymianie towarów w ramach gwarancji lub rękojmi lub w przypadku ponownej dostawy towarów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto dla danej części za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych i innych należności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Kary, o których mowa w § 7 nie wykluczają się wzajemnie.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych wyniesie nie więcej niż 20 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 2 w części 1, 2, 3, 4*.

- Strony oświadczają, iż wysokość zastrzeżonych kar umownych nie jest rażąco wygórowana.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Jeżeli wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 8

- Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość zmian Umowy w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian Umowy wynika:

  - z zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

  - ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy,

  - w razie wstrzymania produkcji lub obrotu handlowego któregokolwiek wyrobu medycznego stanowiącego przedmiot umowy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu pierwotnie oferowanego, pod warunkiem udokumentowania faktu wycofania z produkcji lub obrotu produktu pierwotnie oferowanego przy zachowaniu oferowanej ceny jednostkowej netto.

- Zgodnie z art. 439 Pzp wynagrodzenie należne Wykonawcy określone w § 4 ust. 2 w części: 1, 2, 3, 4* może ulec zmianie (podwyższenie lub obniżenie) w przypadku zmiany ceny kosztów związanych z realizacją zamówienia przy zachowaniu poniższych zasad:

- jako podstawę maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 w części: 1, 2, 3, 4* przyjmuje się zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu ogłaszany komunikatem na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - publikowanego w Monitorze Polskim i Biuletynie Statystycznym GUS [dalej: CPI],

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 2 w części: 1, 2, 3, 4* następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez Wskaźnik CPI poziomu większego niż 1,12 lub poziomu niższego niż 1,0;

- przewiduje się, że pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie  6 – miesięcy od dnia zawarcia Umowy i będzie dotyczyła dostaw, które będą zrealizowane po tym terminie; maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 w części: 1, 2, 3, 4* zostanie obliczona jako iloczyn należnego wynagrodzenia i zmiany Wskaźnika CPI. Do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostanie przyjęty Wskaźnik CPI otrzymany w wyniku podzielenia wskaźnika opublikowanego przez 100;

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia, nie może przekroczyć 5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 w części: 1, 2, 3, 4*.

- jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert;

- przez zmianę ceny materiałów lub kosztów, określoną Wskaźnikiem, o którym mowa w pkt a) rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;

- postanowień umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu wynoszącego 5%  wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 2 w części: 1, 2, 3, 4*;

- Wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego o wprowadzenie zmian określonych w § 8 wymaga uzasadnienia, w tym wykazania stosownymi dokumentami zaistnienia podstaw do zmiany Umowy. Zamawiający lub Wykonawca może żądać dodatkowych wyjaśnień;

- Zmiana umowy w zakresie, o którym mowa wyżej wymaga zawarcia Aneksu.

- W przypadku braku porozumienia co do zmiany wysokości wynagrodzenia lub braku akceptacji dla proponowanej zmiany, każda ze Stron może wypowiedzieć umowę za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od miesiąca następującego po tym, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. W okresie wypowiedzenia obowiązywać będzie dotychczasowe wynagrodzenie.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy z zastrzeżeniem §3 ust 4 Umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - załącznik nr 1 – Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy,

  - załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia,

  - załącznik nr 3 – Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy,

  - załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru

  - załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna RODO,

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA    																																																																																	ZAMAWIAJĄCY

* niepotrzebne usunąć

Załącznik nr 4 do Umowy nr EOP.332.21.26 Protokół odbioru - WZÓR

PROTOKÓŁ ODBIORU

Protokół odbioru przedmiotu umowy nr EOP.332.21.26 na dostawę odzieży z dnia ………………

zawartej pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

NIP PL 542-25-03-045, KRS 0000179636, BDO 000159464

Zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………….

a

………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”:

które reprezentuje:

………………………………………………………………………………………….

Na mocy niniejszego protokołu wskazuje się, że Wykonawca dostarczył następujący towar o nazwie w sztukach i rozmiarze:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Towar zgodny z formularzem ofertowym i opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy:

Tak

Nie, uwagi dot. dostarczonego towaru: ……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………… .

| WYKONAWCA: ………………………………… | ZAMAWIAJĄCY: …………………………………… |
| --- | --- |

Załącznik nr 6 do SWZ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- Administratorem danych jest SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok; email: sekretariat@wspr.bialystok.pl, tel. 85 663 73 01;

- Kontakt do Inspektora Danych Osobowych - e-mail – iod@wspr.bialystok.pl;

- Dane są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku, co oznacza w szczególności:

a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy,

b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

- Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z SP ZOZ WSPR w Białymstoku na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne.;

- Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy;

- Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych;

- Wspomniane prawa można zrealizować za pomocą pisemnych wniosków znajdujących się na stroniewww.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie SP ZOZ WSPR, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;

- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- Podanie danych zawartych w umowie jest niezbędne w związku z jej realizacją;

- Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu;

- Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

- Oświadczam, iż zapoznałem się z ww informacją, podpisując niniejszą umowę akceptuję jej  treść.

TERMIN DOSTAWY – Parametr punktowany: Z zastrzeżeniem, że minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 1 dzień kalendarzowy, zaś najdłuższy dopuszczalny termin wynosi 42 dni kalendarzowe. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 42 dni kalendarzowe, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.

OKRES GWARANCJI- Parametr punktowany: Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. W przypadku podania w ofercie krótszego okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ. Maksymalną ilość punktów jaką można uzyskać to 20 pkt.

Należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się  informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.